陕西红马科技有限公司25000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目职业病危害预评价网络公示

一、建设项目基本情况

项目名称：陕西红马科技有限公司25000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目

建设单位：陕西红马科技有限公司

建设地点：陕西省韩城市经济技术开发区大韩路昝村街道以北

项目性质：新建

行业类别：C3985电子专用材料制造

项目投资：总投资183968万元，其中职业病防护设施投资2055.4万元

主要建设内容及规模：

（一）主要生产工艺：

将原材料按照一定的配比调制成一定浓度的溶液、溶液净化后通过计量泵以一定的速度并流加入合成反应釜中，控制合成温度、PH值等条件进行化学反应生成球形多元前驱体；对合成的球形多元前驱体材料进行后处理，洗涤干净，烘干后筛分混合，得到多元前驱体成品。

本项目NCM(镍钴锰酸锂）、NCA（镍钴铝酸锂）三元正极材料的合成是将镍钴锰三元前驱体、镍钴铝三元前驱体、锂盐（碳酸锂、或氢氧化锂）在氧气环境中高温固相条件下烧结反应，形成电池级镍钴锰、镍钴铝三元正极材料。

（二）生产设备

主要设备一览表

| 序号 | 岗位名称 |  |  | 设备名称 | 型号或主要参数 | 数量（一期/二期） | 是否为特种设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正极材料生产线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投料岗 |  |  | 1、叉车 | 电动手推式，2t | 1/2 | 是 |
|  |  |  |  | 2、桥式起重机 | 桥式，1t | 2/4 | 是 |
|  |  |  |  | 3、桥式起重机 | 桥式，2t | 8/16 | 是 |
|  |  |  |  | 4、吨袋投料站 | 1t | 8/16 | 否 |
|  |  |  |  | 5、吨袋开袋站 | 1t | 4/8 | 否 |
|  |  |  |  | 6、组合式转轮除湿机 | ZCB-D150-15000 | 1/2 | 否 |
|  |  |  |  | 7、高效超声波筛分机（8目） | 1000-1S | 6/12 | 否 |
|  |  |  |  | 8、高效超声波筛分机（200目） | 1000-1S | 10/20 | 否 |
|  |  |  |  | 9、压滤机 |  | 2 | 否 |
|  |  |  |  | 10、货梯 |  | 1/2 | 是 |
|  |  |  |  | 11、蒸发冷却式冷水机组 | YTLS690A | 2/4 | 否 |
|  |  |  |  | 12、阿特拉斯·科普柯空压机 | G160-8.5 | 1/2 | 否 |
|  |  |  |  | 13、英格索兰螺杆空压机 | VPeX160-8A | 1/2 | 否 |
| 2 | 添加剂岗 |  |  | 1、卧式犁刀高混机 | WBH20200C057 | 2/4 | 否 |
|  |  |  |  | 2、川田高混机 | SMVG-500-KS | 4/8 | 否 |
|  |  |  |  | 3、贝尔高混机 | BE-LD-550 | 4/8 | 否 |
|  |  |  |  | 4、埃尔派机械磨 | CSM450-VD | 4/8 | 否 |
|  |  |  |  | 5、沈飞机械磨 |  | 4/8 | 否 |
|  |  |  |  | 6、埃尔派气流磨 | MQW20T | 1/2 | 否 |
|  |  |  |  | 7、沈飞气流磨 |  | 1/2 | 否 |
|  |  |  |  | 8、批混机 | WBN20480C015C | 4/8 | 否 |
|  |  |  |  | 9、水洗釜 |  | 2/4 | 否 |
|  |  |  |  | 10、犁刀真空干燥机 | 4000内胆带夹套 | 4/8 | 否 |
|  |  |  |  | 11、高效超声波筛分机(8目) | 1000-1S | 2/4 | 否 |
|  |  |  |  | 12、发送罐 | I类 | 4/8 | 是 |
|  |  |  |  | 13、货梯 |  | 1 | 是 |
| 3 | 巡检岗 |  |  | 1、双对辊 | XRCA-350-2S | 8/16 | 否 |
|  |  |  |  | 2、螺带混 | WBN20200C019C | 4/8 | 否 |
|  |  |  |  | 3、高效超声波筛分机（双层400目） | 1000-2S | 7/14 | 否 |
|  |  |  |  | 4、除铁器 | PC-MA-200 | 7/14 | 否 |
|  |  |  |  | 5、发送罐 | I类 | 4/8 | 是 |
|  |  |  |  | 6、低漏点转轮除湿机 | ZCH-D-11000S | 1/2 | 否 |
|  |  |  |  | 7、货梯 |  | 1 | 是 |
| 4 | 窑炉岗 |  |  | 1、中鹏窑炉 | LR039K18 | 4/8 | 否 |
|  |  |  |  | 2、华友窑炉 | GDLQ-I-1510/40 | 4/8 | 否 |
|  |  |  |  | 3、云栖谷窑炉 |  | 4/8 | 否 |
|  |  |  |  | 4、发送罐 | I类 | 8/16 | 是 |
|  |  |  |  | 5、窑炉百韩科外轨 |  | 8/16 | 否 |
|  |  |  |  | 6、地牛叉车 |  | 1/2 | 否 |
|  |  |  |  | 7、货梯 |  | 1 | 是 |
| 5 | 包装岗 |  |  | 1、小包真空包装机 | LCS-500G23Z | 4/8 | 否 |
|  |  |  |  | 2、吨包真空包装机 | LCS-500G23Z | 4/8 | 否 |
|  |  |  |  | 3、真空热合机 | DZQ-800L | 4/8 | 否 |
|  |  |  |  | 4、叉车 | 电动手推式，2t | 1/2 | 是 |
|  |  |  |  | 5、地牛叉车 |  | 1/2 | 否 |
|  |  |  |  | 6、货梯 |  | 1 | 是 |
| 6 | 立库岗 |  |  | 1、堆垛机 |  | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 2、货架 |  | 3200 | 否 |
|  |  |  |  | 3、输送机 |  | 2 | 否 |
|  |  |  |  | 4、叉车 | 合力电动式、5t | 1/2 | 是 |
| 前驱体生产线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 配料 |  | 地牛 |  | 1/2 | 否 |
|  |  |  |  | 叉车 | 电动手推式、1t | 1/2 | 是 |
|  |  |  |  | 桥式起重机 | 桥式，16t | 2 | 是 |
|  |  |  |  | 配制罐 | 3500*5000 45m³ | 4/8 | 否 |
|  |  |  |  | 稀碱罐 | 3500*4700 45m³ | 1/2 | 否 |
|  |  |  |  | 氨水罐 | 2800*3000 15m³ | 1/2 | 否 |
|  |  |  |  | 储管 | 3500*4700 45m³ | 4/8 | 否 |
| 2 |  | 合成 |  | 反应釜 | 8m³ | 16/32 | 否 |
|  |  |  |  | 提浓罐 |  | 8/16 | 否 |
|  |  |  |  | 平衡罐 | 1600*1400 2.5m³ | 6/12 | 否 |
|  |  |  |  | 溢流罐 | 1600*2500 5m³ | 4/8 | 否 |
|  |  |  |  | 陈化罐 | 3200*3800 30m³ | 4/8 | 否 |
| 3 |  | 洗涤 |  | 离心机 | 1250型拉袋下卸料 | 12/24 | 否 |
|  |  |  |  | 纯水罐 | 3500*4700 45m³ | 1/2 | 否 |
|  |  |  |  | 母液罐 | 3200*3800 30m³ | 2/4 | 否 |
|  |  |  |  | 洗涤水罐 | 3200*3800 30m³ | 2/4 | 否 |
| 4 |  | 干燥 |  | 盘干机 | PLG-2500/10 | 4/8 | 否 |
|  |  |  |  | 螺旋给料 | SLX-159-4KW | 12/24 | 否 |
| 5 |  | 后处理 |  | 地牛 |  | 1/2 | 否 |
|  |  |  |  | 叉车 | 电动手推式、1t | 1/2 | 是 |
|  |  |  |  | 混料机 | 42A-155/4.7m³ | 2/4 | 否 |
|  |  |  |  | 振筛 | NHIU48B-S4C-PA | 4/8 | 否 |
|  |  |  |  | 除铁器 | AT-CG-250HHH-1(水冷式) | 4/8 | 否 |
|  |  |  |  | 包装下料 | 装称：200-1000kg/包装精度：±0.1% | 2/4 | 否 |
| 6 |  | 立库 |  | 堆垛机 |  | 2 | 否 |
|  |  |  |  | 货架 |  | 2560 | 否 |
|  |  |  |  | 输送机 |  | 5 | 否 |
|  |  |  |  | 立库出入口 |  | 4 | 否 |
|  |  |  |  | 叉车 | 电动\3t | 1/2 | 否 |
| 7 |  | 罐区 |  | 硫酸罐 | 260m³ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 氨水罐 | 260m³ | 2 | 否 |
|  |  |  |  | 液碱罐 | 400m³ | 2 | 否 |
|  |  |  |  | 电伴热 |  | 1 | 否 |
| 公用工程系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 膜系统 | 多介质过滤器 | 50t/h | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 多介质产水箱 | 30m³ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 综废超滤装置 | 47t/h | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 综废超滤产水箱 | 30m³ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 综废反渗透装置 | 43t/h | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 浓水箱 | 5m³ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 浓水反渗透装置 | 8.5t/h | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 纯水中间水箱 | 200m³ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 洗水超滤装置 | 22.2t/h | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 洗水超滤产水箱 | 10m³ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 洗水反渗透装置 | 20t/h | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 板式换热器 | 40㎡ | 2 | 否 |
|  |  |  |  | 板式换热器 | 20㎡ | 2 | 否 |
|  |  |  |  | 纯水反渗透装置 | 58t/h | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 纯水反渗透产水箱 | 30m³ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 纯水EDI装置 | 44t/h | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 纯水外送水箱 | 200m³ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 加药装置 | 200L | 5 | 否 |
|  |  |  |  | 药洗水箱 | 5m³ | 1 | 否 |
| 2 |  |  | 脱氨 | 脱氨塔 | 34t/h | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 循环冷却器 | 25㎡ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 分离器 | 氨气氨水分离器 | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 负压罐 | 外形尺寸：φ1600*2500mm | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 吸收塔 | φ1200/800*1500mm | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 清洗水罐 | 5m³ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 过滤器 | 5μm孔径PE微孔过滤器 | 2 | 否 |
|  |  |  |  | 换热器 | 板式换热器，140㎡ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 换热器 | 板式换热器，20㎡ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 储气罐 | 2m³ | 1 | 是 |
|  |  |  |  | 蒸汽管道 | 1MPa | 1 | 是 |
| 3 |  |  | 蒸发 | 一效加热器 | 管式自热循环，加热面积55㎡ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 一效分离器 | DN1200*3500mm | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 二效加热器 | 管式自热循环，加热面积55㎡ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 二效分离器 | DN1200*3500mm | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 三效加热器 | 管式强制循环，加热面积75㎡ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 三效分离器 | DN1600*4500mm | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 冷凝水罐 | DN400*1500mm | 3 | 否 |
|  |  |  |  | 冷凝器 | DN600*4500mm，换热面积80㎡ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 晶浆罐 | 1m³ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 离心机 | PGZ800-NA | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 母液罐 | 容积1m³ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 真空装置 | Q=230m³/h，N=5.5kw | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 换热器 | 板式换热器，换热面积12㎡ | 2 | 否 |
|  |  |  |  | 换热器 | 板式换热器，250㎡ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 预热器 | 管式换热器，44㎡ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 一效加热器 | 管式降膜：换热面积840㎡ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 二效加热器 | 管式降膜：换热面积840㎡ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 三效加热器 | 管式降膜：换热面积1450㎡ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 一效分离器 | DN2000*3000mm | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 二效分离器 | DN2200*3000mm | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 三效分离器 | DN4200*7500mm | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 冷凝水罐 | DN1200*2000mm | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 冷凝器 | DN400*7000，换热面积50㎡ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 冷却器 | 板式，换热面积10㎡ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 晶浆罐 | V=10m³ | 2 | 否 |
|  |  |  |  | 离心机 | P-500双级推料离心机 | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 母液罐 | V=10m³ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 洗气塔 | DN3000*2000mm | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 干燥系统 | ZLG型振动流化床干燥机 | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 包装机 | DCS-1000型吨袋包装机 | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 真空装置 | Q=1320m³/h，N=45kw | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 压缩机 | SFV系列MVR蒸汽压缩机 | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 机封水罐 | Q=10m³/h,H=45m，N=3kw | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 蒸汽管道 | 1MPa | 1 | 是 |
| 4 |  |  | 加药 | 一体化加药箱 | 2m³，N=1.1kw | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 液碱储罐 | 10m³ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 稀硫酸储罐 | 10m³ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 浓硫酸储罐 | 10m³ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 配酸釜 | 6.28m³ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 氨水储罐 | 10m³ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 洗水压滤机1 | 60㎡ | 2 | 否 |
|  |  |  |  | 母液压滤机 | 20㎡ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 含尘水压滤机 | 15㎡ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 综废污泥压滤机 | 25㎡ | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 生活污水一体设备 | 7000*2000*2800mm | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 含尘水精密过滤器 | 5μm孔径PE微孔过滤器 | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 含尘水PH回调罐 | 200L | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 氨气吸收塔 | PP | 1 | 否 |
| 5 |  |  | 空分 | 水冷塔 | UF-48000/0.49 | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 空冷塔 | 设计压力：0.6Mpa 设计温度：120℃ 容积：73.4m³ | 1 | 是 |
|  |  |  |  | 冰机 | BOCW-134-1HS | 1 | 是 |
|  |  |  |  | 分子筛纯化系统（加热器） | 容器净重：13765kg 设计压力：0.6Mpa 工作介质：污氮、空气 | 2 | 是 |
|  |  |  |  | 电加热器 | KFKY-638-000;638KW | 2 | 否 |
|  |  |  |  | 透平膨胀机 | PLPK-118.33/6.85-0.34 | 2 | 否 |
|  |  |  |  | 分馏塔 | KDON-7000/1700 | 1 | 是 |
| 6 |  |  | 压缩 | 韩华离心压缩机 | SM5000 | 1 | 是 |
|  |  |  |  | 韩华离心压缩机 | SM6000 | 1 | 是 |
|  |  |  |  | 氧压机 | ZW-71/2.5 | 2 | 是 |
|  |  |  |  | 氮压机 | ZW-31/8 | 2 | 是 |
|  |  |  |  | 仪表空气压缩机 | LW-24/8 | 1 | 是 |
|  |  |  |  | 组合式压缩空气干燥机（仪表压缩机） | FCD-20;20Nm³/min;25KW | 1 | 是 |
|  |  |  |  | 洁净空气增压机 | ZW-6.2/4.5-8 | 2 | 是 |
|  |  |  |  | 空冷螺杆压缩机 | G 280VSD-10 49.9m³/min,280KW | 1 | 是 |
|  |  |  |  | 水冷螺杆压缩机 | G 280VSD W-10 49.9m³/min,280KW | 1 | 是 |
|  |  |  |  | 组合式压缩空气干燥机（螺杆压缩机） | FC-1100WM-C02；110Nm³/min | 1 | 是 |
|  |  |  |  | 空气储气罐 | 20m³ | 2 | 是 |
|  |  |  |  | 氧气缓冲罐 | 20m³ | 1 | 是 |
|  |  |  |  | 氮气缓冲罐 | 20m³ | 1 | 是 |
|  |  |  |  | 氧气缓冲罐 | 10m³ | 1 | 是 |
|  |  |  |  | 氮气缓冲罐 | 10m³ | 1 | 是 |
|  |  |  |  | 液氧储罐 | CFL-85m³ | 2 | 是 |
|  |  |  |  | 液氮储罐 | CFL-100m³ | 1 | 是 |
|  |  |  |  | 液氧气化器 | KW4500/0.4 | 2 | 是 |
|  |  |  |  | 液氮气化器 | KW2000/0.8 | 2 | 是 |
|  |  |  |  | 循环水泵 | 350S-44,1260m³/h | 3 | 是 |
|  |  |  |  | 凉水塔风机电机 | YE2-225M-4，45KW | 2 | 是 |
| 分析测试中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ICP岗位 | 1、罐磨机 | GQM-5-8 | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 2、石墨加热器 | DB350-4030 | 2 | 否 |
|  |  |  |  | 3、天平 | SECURA224-1CN | 2 | 否 |
|  |  |  |  | 4、电热鼓风干燥箱 | GZX-8140MBE | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 5、超纯水机 | UPDR-IV-20T | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 6、ICP仪器 | ICAP7400 | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 7、压力表 | YB-100 | 6 | 否 |
|  |  |  |  | 8、气瓶柜 |  | 3 | 是 |
| 2 |  |  | 物理测试岗位 | 激光粒度仪 | Mastersizer 3000E，功率200w | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 扫描电子显微镜 | JSM-IT200A | 1 | 否 |
|  |  |  |  | X射线粉末衍射仪 | ULtimaIV，功率2kw | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 离子溅射仪 | SBC-12 | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 天平 | SECURA224—1CN | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 差式扫描量热仪 | DSC3500 | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 比表面仪 | Tristar Ⅱ3020 | 2 | 否 |
|  |  |  |  | 粉末电阻压实仪 | PD-51 | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 金相显微镜 | XMA100 | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 清洁度测试仪 | HFD4 | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 快速水分仪 | HX204/Z | 1 | 否 |
|  |  |  |  | pH计 | PHS-3E | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 磁力搅拌器 | HJ-6A | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 真空干燥箱 | DZF-6050-220V | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 气瓶柜 | SW-12-0058/SQ-12-0057 | 3 | 是 |
|  |  |  |  | 鼓风干燥箱 |  | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 简易手套箱 | MT002-A | 1 | 否 |
| 3 |  |  | 化学分析岗位 | 1、石墨加热器 | DB350-4030 | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 2、磁力搅拌器 | HO1-1D | 2 | 否 |
|  |  |  |  | 3、天平 | SECURA224—1CN | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 4、电热鼓风干燥箱 | GZX-9140MBE | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 5、超纯水机 | UPR-Ⅱ-20T | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 6、电位滴定仪 | 888+801 | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 7、水质分析仪 | 5B-6C(V10) | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 8、浊度仪 | WZS-185A | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 9、电导率仪 | DDS-307A | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 10、分光光度仪 | 721 | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 11、振实密度仪 | BT-301 | 2 | 否 |
|  |  |  |  | 12、气流烘干器 | BH型 | 1 | 否 |
| 4 |  |  | 扣电岗位 | 1、天平 | SECURA2250—1CN/SECURA224—1CN | 2 | 否 |
|  |  |  |  | 2、鼓风干燥箱 | GZX-9140MBE | 2 | 否 |
|  |  |  |  | 3、磁力搅拌器 | 84-1A | 2 | 否 |
|  |  |  |  | 4、涂布机 | MSK-AFA-HC100 | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 5、真空高速搅拌机 | MSK-SFM-16 | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 6、切片机 | MSK-T10 | 2 | 否 |
|  |  |  |  | 7、辊轧机 | MSK-HRP-01 | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 8、真空干燥箱 | DZF-6050-220V | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 9、手套箱 | MT002 | 1 | 否 |
|  |  |  |  | 10、蓝电测试柜 | CT3001A/5V/5mA CT3001A/5V/10mA | 9 | 否 |

（三）产品及产能

| 序号 | 名称 | 单位 | 产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锂离子动力电池三元正极材料 | 吨/年 | 10000 | 一期 |
| 2 | 前驱体 | 吨/年 | 6000 | 一期 |
| 3 | 锂离子动力电池三元正极材料 | 吨/年 | 15000 | 二期 |
| 4 | 前驱体 | 吨/年 | 14000 | 二期 |

二、评价机构基本情况

评价机构名称：咸阳职业卫生技术服务中心

资质证书编号：（陕）安职技字(2017)第B-0021号

地址：陕西省咸阳市渭城区金旭路

联系方式：029-33415591

三、职业病危害因素识别与分析

根据对建设项目的工程分析，本项目在生产过程中可能存在的主要职业病危害因素包括：

- 化学因素：包括锂及其化合物、镍及其化合物、钴及其氧化物、锰及其化合物、氧化铝粉尘、其他粉尘、氢氧化钠、氨、硫化氢、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳等。

- 物理因素：噪声、高温、工频电场、

- 评价结论与建议

- 1.评价时间：

2021年7月30日

2. 评价结论：

- 《预评价报告》依据《职业病危害评价通则》（GBZ/T277-2016）和《建设项目职业病危害预评价报告编制要求》(ZW-JB-2014-004)对该项目的总体布局、职业病危害防护设施、应急救援设施、个人使用的职业病防护用品、辅助用室、职业卫生管理及施工期、设备调试期等进行了比较全面地分析与评价。评价依据较充分，评价目的明确，内容较全面，评价方法正确，程序清晰；对本项目主要职业病危害因素辨识及关键控制岗位确定正确，措施建议基本可行。

- 《预评价报告》编制符合《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》及职业卫生相关法律、法规、规范和标准的要求。

3. 主要建议：

1、明确项目评价范围，核实项目建设规模；

2、完善项目涉及原辅材料，尤其是危险化学品的存储方式；

3、细化项目作业流程简图及职业病危害分析；

4、完善项目类比调查与分析；

5、补充完善评价报告对策措施与建议内容

专家组同意《预评价报告》通过评审，评价单位按照专家组及专家个人意见对《预评价报告》修改完善并经专家组长复核签字后存档备查。

五、公示期限

本次公示期限为自公示之日起7个工作日。

六、公众反馈意见方式

公示期间，任何单位或个人对本项目职业病危害预评价有异议的，可通过以下方式向建设单位或评价机构反馈：

建设单位联系人：解伟       15809131207

评价机构联系人：王彦       17762128609

建设单位：陕西红马科技有限公司

公示日期：2021年8月16日